RELAZIONE GENERALE LAVORI
PREMESSE
In data 25.10.2006 il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Veneto, il Comune di Venezia e l’Ater hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione del “Contratto di Quartiere II – Altobello”, nel quale sono definiti, fra l’altro, i relativi impegni di finanziamento. 

L’edificio denominato “Campo dei Sassi” , sito in Via Fornace ai civici n. 18-20-22-24-26-28-30, rientra nella categoria dell’edilizia sovvenzionata e si compone complessivamente di n. 40 alloggi, di cui n. 3 di proprietà terza, serviti da n. 7 vani scala, dei quali 6 dotati di ascensore.

Gli alloggi di proprietà Ater, destinati a persone anziane e con disabilità, sono così caratterizzati:

· n. 6 alloggi per persone con disabilità situati al piano terra di ciascun vano scala:

· n. 4 alloggi aventi una superficie media di 74 mq con n. 2 stanze da letto (una singola e una doppia) e n. 2 bagni;

· n. 2 alloggi aventi una superficie media di 53 mq con n. 1 camera doppia e un bagno;

· n. 1 alloggio di servizio per gli assistenti situato al piano primo del civico 22, avente una superficie media di 75 mq e dotato di n. 2 camere(una singola e una doppia) e n. 2 bagni. La ristrutturazione dell’alloggio di servizio è stata totalmente finanziata con fondi Ater;

· n. 12 alloggi aventi una superficie media di 65 mq e provvisti di n. 2 camere doppie e n. 2 bagni;

· n. 11 alloggi aventi una superficie media di 74 mq e dotati di n. 2 camere (una singola e una doppia) e n. 2 bagni;

· n. 3 alloggi aventi una superficie media di 53 mq e provvisti di n. 1 camera doppia e un bagno;

· n. 4 alloggi aventi una superficie media di 50 mq e provvisti di n. 1 camera doppia e un bagno.

Caratteristiche degli alloggi:
Nelle unità immobiliari del complesso “Campo dei Sassi”, vista la particolare destinazione delle residenze, sono stati realizzati impianti di domotica (allarmi chiamata locale in bagni e camere da letto, impianto antintrusione, rilevatori gas e fumo, stacco carichi elettrici, allarme antiallagamento) e un impianto di videosorveglianza. Tali segnali sono gestiti da apposito software nell’alloggio di servizio per gli assistenti, presidiato 24h su 24, per il monitoraggio degli utenti occupanti le unità immobiliari.

Ogni appartamento è dotato di apparato intelligente che permetterà il dialogo con l’operatore oppure con gli altri interni dello stesso residence, con la possibilità di essere utilizzato anche come impianto citofonico con il posto esterno di ogni vano scala. Vista la particolarità e l’utilizzo del complesso si è realizzato un impianto d’illuminazione di emergenza e sicurezza il cui stato di funzionamento verrà monitorato dal posto operatore presidiato in modo permanente. Il concetto di “casa intelligente” permetterà di dare sia un servizio di assistenza medico sanitaria che un servizio di sorveglianza contro i furti 24h su 24 a tutti  residenti.

All’interno dei locali tecnici situati nel manufatto esterno denominato “cabina Enel” è presente una caldaia Unical alimentata a gas da 300 kw, un gruppo frigo costituito da due macchine della Clima Veneta da 88,5 kw di potenza frigorifera cadauna, un impianto autoclave e gli inverter collegati all’impianto fotovoltaico da 25 kw installato sulle pensiline, a copertura del parcheggio di proprietà Ater (circa 46 posti auto) a servizio degli impianti condominiali.

Sulla copertura dell’edificio è presente un impianto solare termico per la produzione dell’acqua calda sanitaria, costituito da n. 20 collettori solari della Unical. La contabilizzazione dell’acqua calda e fredda sanitaria e dell’energia impiegata per il riscaldamento e per il raffrescamento dei singoli alloggi avviene attraverso le cassette di contabilizzazione della Coster installate nei vani scala.

4

